### Руководство пользователя контроллера   LOGIK 20a

## Описание меню.

  - Главное меню № 2 .

При включении блока на дисплее появляется главное меню ( № 2 ) следующего вида:

а) на первой строке выводится давление и температура, например     0,0 BAR     20 ° C;

б) на второй строке – режим работы установки:

ГОТОВ К РАБОТЕ -  после нажатия кнопки ON             компрессорная установка включится;

ОЖИДАНИЕ - компрессор поддерживает заданные  показатели; двигатель выключен;

ЗАГРУЗКА - компрессор находится в режиме загрузки;

ХОЛОСТОЙ ХОД - компрессор находится в режиме холостого хода, двигатель включен;

ОО

ОО

ОоО

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОСТАНОВ -  останов от внешнего выключателя;

ОСТАНОВ - работа  компрессора остановлена с помощью кнопки   OFF         -выключение, после выключения двигателя  (15…20 сек) на табло появится надпись  ГОТОВ К РАБОТЕ.

В случае аварийной ситуации на дисплей выводится ее причина, при необходимости проведения технического обслуживания  - причина, по которой это необходимо.

1.2. Меню пользователя  № 1 .

Из главного меню получают доступ к другим меню с помощью следующих операций:

Для изменения языка сообщений, единиц давления (Bar или Psi) и  температуры (по Цельсию ˚С или Фаренгейту ˚F), нужно одновременно нажать кнопки       и      , войдя тем самым в меню №1. Сначала  выбран и мигает русский язык  (РУССКИЙ),  с  помощью кнопок           или      выберите нужный язык  ( ITALIANO – ENGLISH – FRANCAIS – DEUTSCH –ESPANOL– PORTUGUES - TURKCE –РУССКИЙ ), нажав               - подтвердите Ваш выбор.

Начинает мигать знак температуры °C или °F, с помощью кнопок        или       выберите нужную систему температур и для подтверждения нажмите кнопку        .

Начинает мигать знак единиц давления Bar или Psi, с помощью кнопок          или

выберите нужную. Нажав кнопку   , Вы подтверждаете правильность введенной информации и возвращаетесь в главное меню.

1.3.  Меню параметров пользователя  № 3.

Для изменения значений ДАВЛЕНИЕ ПУСКА и ОСТАНОВА компрессора, вывода времени НАРАБОТКИ и ВРЕМЕНИ в часах до ЗАМЕНЫ МАСЛА и ФИЛЬТРОВ нажмите кнопку     -перейдете в меню № 3. На табло в первой строке – УСТАНОВ. Р ОСТАНОВА, на второй строке – P2 = XX.X  Bar. нажмите кнопку     , показание начинает мигать, для увеличения параметра необходимо нажать кнопку        , для  уменьшения – кнопку      .

Внимание: максимальное давление компрессорной установки устанавливается на заводе-изготовителе, это значение увеличить невозможно.

После нажатия кнопки ввода          Вы  перейдете к следующему параметру –

УСТАНОВ. Р ЗАПУСКА / Р3 = ХХ.Х Bar - нажмите кнопку        , показание начинает мигать его можно изменять с помощью кнопок         и         .  ( см.выше ) .

После нажатия кнопки ввода              Вы перейдете к следующему параметру –

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ  /  6h.  – время работы установки в часах, нажав кнопку       , перейдете  -

ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ    /  5 h.– работа в режиме загрузки,

ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА   /  1495 h.  - время до замены воздушного фильтра,

ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРA /  2995 h.  – время до замены масляного фильтра,

ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА  /  2995 h. – время до замены фильтра-сепаратора,

ЗАМЕНА МАСЛА                    /   2995 h. – время до замены масла,

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ          /   495 h. – время оставшееся до проведения обслуживания,

НАГРУЗКА %   /    90%  -   (  % работы в режиме загрузка за последние 100 часов работы ),

Logik 20 / Release хх.x  - версия программного обеспечения. После нажатия кнопки           выбора            Вы вернетесь в главное меню.

Примечание: если после просмотра параметра ОБЩЕЕ ВРЕМЯ работы нажать кнопку              ввода           -  Вы вернетесь в главное меню.

## 2. Аварийные сообщения: причины и последствия.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР – засорение воздушного фильтра, только индикация;

ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТ. – срабатывание теплового реле защиты двигателя, автоматический останов, блокировка включения;

ПЕРЕГРУЗКА ВЕНТ. – срабатывание теплового реле защиты двигателя вентилятора, останов, блокировка включения;

ОТСУСТВИЕ ФАЗЫ – отсуствие напряжения более 400 мсек, блокировка включения;

НЕВЕРНАЯ  ФАЗИРОВКА – необходимо провести фазировку, блокировка включения;

ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ - вышел из строя электронный датчик давления, блокировка;

ОТКАЗ ДАТЧ. ТЕМПЕР. - вышел из строя датчик температуры, блокировка включения,

(«прозвонка» датчиков и контроллера категорически запрещена ! ), обратитесь к дилеру;

ОТСУСТВИЕ ДАННЫХ – необходима проверка параметров, обратитесь к дилеру;

ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ – блокировка включения, во время работы – останов;

ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕР. – блокировка включения, во время работы – останов;

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - выводится только сообщение, при достижении установленного максимального значения 100 °С произойдет автоматический останов;

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – температура масла ниже  + 5 С, блокировка включения;

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ– нажатие кнопки “Аварийный стоп”, блокировка включения;

ОТСУСТВИЕ НАПРЯЖЕН. – на дисплей выводится сообщение при пропадании и последующем восстановлении питания, блокировка включения;

БЛОКИРОВКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ– истекло время до проведения ТО или замены фильтров, в меню сервиса выбрана опция  БЕЗОПАСНОСТЬ    ДА.

При возникновении сообщений, приводящих к блокировке системы, включается сигнализация  АВАРИЯ и сообщение предваряется словами – БЛОКИРОВКА.

Чтобы убрать сообщение, необходимо выключить установку, устранить причину отказа и включить ее снова. При появлении сообщений, не приводящих к блокировке системы, чтобы убрать сообщение необходимо нажать кнопку        .

## 3. Сообщения по техническому обслуживанию.

ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА - обратный отсчет счетчика прекращен, необходимо произвести замену воздушного фильтра;

ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА - необходимо произвести замену фильтра;

ЗАМЕНА Ф. СЕПАРАТОРА - необходимо произвести замену фильтра;

ЗАМЕНА МАСЛА - необходимо произвести замену масла;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - проведите техобслуживание согласно паспорту на установку.

При поступлении такого сообщения временно активируется сигнальное реле  АВАРИЯ

После этого счетчик продолжает работать в обратном направлении, и по истечении 64 часов это же сообщение появляется снова - если соответствующий счетчик не был обнулен через меню  СБРОС  после проведения соответствующего техобслуживания.

Чтобы убрать это сообщение, нажмите кнопку        .