ИНСТРУКЦИЯ

ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЕЧНОЙ

МАШИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

« КОМЕТ»

Модель «Шелл»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1) Данное руководство предназначено для потребителя.

2) Пожалуйста, тщательно прочитайте данную инструкцию, которая включает важные понятия о безопасности при установке, использование и эксплуатации.

3) Перед соединением устройства, проверьте, что данные на двигателе такие же, как  данные вашей электросети, розетка заземлена и снабжена защитным устройством с чувствительностью не более 0,03 A-30ms.

4) Также проверьте, что секция проводов розетки пригодна для мощности поглощаемой машиной. Использование  адаптеров, различных расширителей не рекомендуется.  Если их использование обусловлено,  используйте устройства, подчиняющиеся требованиям российского госта.

5) Эта машина предназначена, для ее использования по назначению указанному в данной инструкции. Любое другое использование должно считаться неправильным и, следовательно, опасным. Изготовитель не может быть признан  ответственным за любые убытки, вызванные неправильным, использованием данной машины.

6) Использование любой электрической машины подразумевает согласие с фундаментальными нижеуказанными правилами:

- НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ МАШИНУ МОКРЫМИ РУКАМИ

- НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ КАБЕЛЬ  МАШИНЫ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЕМА ИЗ РОЗЕТКИ

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К МОЕЧНОЙ МАШИНЕ

7) Устройство должно непрерывно работать с водой (Минимальная подача воды должна составлять 11-12 l/мин.). Работа с недостаточной подачей воды может привести к повреждению насоса. Максимальное давление подачи 12 бар.

8)  Не хранить машину на морозе.

9)  Не оставляйте машину в работающем состояние с закрытым пистолетом более чем 1-2 минут. Это приведет к нагреву воды и повреждению насоса.

10) Не работайте машиной в плохо проветриваемом помещение и не накрывайте ее.

11) Не рассеивайте загрязняющие, вредные и токсичные субстанции в среду.

12) Отключите оборудование в случае поломки. В случае поломки  обратитесь к Санкционированному Дилеру

13) Отключайте оборудование от электросети и воды в случае если оно долго не используется.

12) Запрещается использование машины с поврежденным электрокабелем и шлангом высокого давления

14) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из-за высокого давления в пистолете создается отдача, поэтому необходимо крепко удерживать пистолет в руках

15) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это приспособление разработано для использования с  моющими средствами  рекомендованными изготовителем.

Использование другого моющего или химического вещества может отрицательно повлиять на безопасность приспособления.

15) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте попадания моющего средства на людей без спецодежды

16) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не направляйте  пистолет на людей, животных, оборудование

17) Не используйте пистолет для чистки обуви или одежды

18) Отключите машину от электросети и от воды перед выполнением любой эксплуатационной операции.

19) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только шланги высокого давления, поставляемые изготовителем

20) Если  использован удлинительный шнур, разъем, и розетка должны быть водонепроницаемой конструкции.

21) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неадекватные удлинительные шнуры могут быть опасными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

Данная машина предназначена для не непрофессионального использования. Конструкция машины гарантирует высокую безопасность и надежность.

Запрещено использовать машину в потенциально взрывных средах или областях.

Рабочая температура должна колебаться между + 5  и +40  C.

Машина состоит из насоса, и двигателя в пластмассовом корпусе. Корпус спроектирован для максимально удобного и безопасного использования и транспортировке. Машина обеспечена распылительным пистолетом, чтобы обеспечивать комфорт при  работе.

Запрещено вносить любые изменения в конструкцию машины и распылительного пистолета.

Мойка высокого давления  пригодна для работы с холодной и теплой водой максимальной температурой 60 C, более высокая температура может повредить насос.

Вода, которую вы используете для мойки, не должна быть грязной, не содержать песок и любые другие коррозионные и химические продукты.

Данная машина может быть использована для мытья машин оборудования и в любых других местах где необходимо высокое давление для удаления грязи.

С дополнительным оборудованием машина может производить чистку труб, наносить пену, очищать поверхность от старой краски и. т. д. Также может использоваться вращающаяся щетка.

РАСПАКОВКА

После открытия упаковки, проверьте целостность и комплектность устройства.

- В случае технических проблем с машиной не используйте ее, обратитесь к Дилеру.

- В упаковке машина находится не в собранном состояние. Необходимо произвести сборку согласно инструкции.

- Все возможные элементы упаковки (полиэтиленовые мешки, полистирол, гвозди и т.п.), должны хранится в недоступном для детей месте.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

- Пользователь должен находится на безопасном расстояние в безопасной и устойчивой  позиции.

- Всякий раз, когда Вы используете машину, мы предлагаем захватывать распылительный пистолет в позиции вверху справа, с одной рукой в ручке и другой рукой на распылительной насадке, как показано на изображении.

- Струю воды высокого давления никогда не направляйте на электроприборы и саму мойку высокого давления.

СБОРКА РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА.

Для соединения распылительной насадки в распылительный пистолет, необходимо вставить обратный конец  распылительной насадки (поз. 1) в отверстие в распылительном пистолете (поз. 2), обращая внимание, на совпадение выреза на распылительной насадке и прорези на распылительном  пистолете. Нажмите слегка пику в направлении стрелки "A" и поверните распылительную насадку на  15 град.  по часовой стрелке. (Смотри рис. 2).

ПУСК

После включения мойки в электрическую и водную сеть, поступите следующим образом:

- открыть кран подачи воды.

- нажмите на курок пистолета для выхода воздуха из труб.

- нажмите на кнопку пуска.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА

Всякий раз, при остановке работы с машиной используйте предохранительный замок на пистолете как показано на рис. 3.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ И СТРУИ РАСПЫЛА

Рис. 4

Давление может быть скорректировано смещением распылительной насадки вдоль оси:

Рис."4A" низкое давление,  Рис "4B" высокое давление. Выбор низкого или высокого давления, должен производится при выключенном пистолете.

Установка угла распыла осуществляется вращением распылительной насадки (рис. 4С. 4D.).

ТУРБО ФРЕЗА

Рис. 5

Турбо фреза применяется для усиления моющего эффекта.  (Турбо фреза не регулируется)

НАСАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

рис.5А

Насадка низкого давления является дополнительной опцией. Она предназначена для нанесения химических средств.

ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ НАСАДКА

Рис. 6

Пенообразующая насадка является стандартной опцией. Предназначена для нанесения химии в виде пены.

ПОДАЧА ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Для подачи химии необходимо вставить шланг подачи химии в емкость с химией. Отрегулировать распылительную насадку на низкое давление (Если ваша мойка поставлена с регулирующей распылительной насадкой). Включите машину и всасывание химии будет происходить автоматически.

Подача химического средства возможна с помощью пенообразующей насадки.

Наденьте пенообразующую насадку на распылительную насадку. Включите мойку и подачи химического средства будет происходить автоматически.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Мойка высокого давления обеспечена закрытой системой смазки. Замена и долив смазки не требуется.

Тип используемого масла: 15W40 кол-во 110 гр.

ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА

Рис. 7

Периодически проверяйте чистоту всасывающего фильтра.

ХРАНЕНИЕ

Для длительного хранения в местах с минусовой температурой или в случае не использования более трех месяцев, в машину необходимо залить антифриз (аналогичный,  который используется для автомобилей).

Кроме того, когда вы запускаете машину, после длительного простоя может произойти течь. Эта утечка воды исчезнет после некоторых часов работы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Электродвигатель оснащен термореле. В случае перегрева он остановится автоматически. Подождите 5-10 минут перед повторным запуском электродвигателя. Если двигатель не пускается, обратитесь к дилеру.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Не повреждайте электрический кабель, в случае повреждения замените его. Замена электрического кабеля должна происходить только в специализированной мастерской.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| # Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Машина не запускается | Недостаточное напряжение в сети Большое давление в помпе Сработала система защиты двигателя | Проверить напряжение Провернуть вал двигателя вручную Дать мотору остынуть |
| Помпа не достигает необходимого давления. | Засорен фильтр Помпа засасывает воздух через соединения Повреждены или засорены клапана помпы. | Промыть фильтр Проверить соединения Заменить или почистить клапана |
| Скачкообразное изменение давления | Попа засасывает воздух Клапана засорены или повреждены Повреждены сальники помпы | Проверить соединения Заменить или почистить клапана Заменить сальники |
| Неожиданная остановка мотора | Сработала система защиты двигателя | Проверить напряжение в сети Выключить мойку и дать мотору остынуть |
| Утечка воды из помпы | Изношены сальники | Заменить |
| Потеря давления | Сопло изношено Клапана загрязнены или изношены. Сальники изношены Засорен фильтр | Поменять сопло Почистить клапана или замените Заменить Почистить фильтр |
| Шум | Воздух в всасывающем шланге Клапана грязные, засорены или заблокированы Изношены подшипники Высокая температура воды Фильтр засорен | Проверить подающий шланг Почистить или заменить Заменить Почистить или заменить |
| Вода смешивается с маслом | Сальники изношены | Заменить |
| Течь из головки помпы | Сальники изношены | Заменить |
| При включении двигателя он гудит, но не работает | Напряжение ниже нормы Помпу заклинило | Проверить напряжение Провернуть помпу вручную |